П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и текущему ремонту многоквартирных

благоустроенных домов  мест общего пользования

(крыша , чердак , лестничные клетки , подвалы)

| Перечень работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А.Работы , выполняемые при проведении технического обслуживания жилых домов |  | Места общего пользования (крыша, чердак , лестничные клетки,подвалы) |
| 1.Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации мест общего пользования : - смена прокладок в кранах , вентелях | 1 раз в месяц |  |
| - уплотнение сгонов | 1 раз в месяц |  |
| - устранение засоров , течи | по мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| - крепление труб | 1 раз в месяц |  |
| 2.Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения мест общего пользования : - регулировка кранов , набивка сальников | 1 раз в месяц |  |
| - мелкий ремонт теплоизоляции | 2 раза в месяц в зимний период | Существующей изоляции |
| - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| - осмотр и очистка грязевиков воздухосборников , компенсаторов , кранов , вентилей, задвижек | 1 раз в месяц |  |
| - очистка от накипи запорной арматуры | 2 раза в год |  |
| - устранение воздушных пробок | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| 3.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств мест общего пользования : |  | Кроме квартирных счётчиков и электрощитов |
| - смена перегоревших лампочек | 1 раз в месяц | На всех этажах и тамбуре |
| - смена и ремонт выключателей и патронов | По мере необходимости | Не реже 1 раза в месяц |
| - мелкий ремонт электропроводки | По мере необходимости | Не реже 1 раза в месяц |
| 4.Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| 5.Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в квартал |  |
| 6.Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |  |
| 7.Устранение мелкой течи крыши | По мере необходимости |  |
| Б.Работы выполненные при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне - зимний период |  |  |
| 1.Укрепление водосточных труб , колен и воронок | 2 раза в год |  |
| 2.Снятие и установка пружин на входных дверях | 2 раза в год | Лето- зима |
| 3.Консервация системы отопления | 1 раз в год | По окончанию отопительного сезона |
| 4.Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год | Покраска , |
| 5.Утепление и ремонт оконных проёмов , замена разбитых стёкол | 1 раз в год | Октябрь-ноябрь |
| 6.Утепление и ремонт входных дверей и дверных проёмов | 1 раз в год | Октябрь-ноябрь |
| 7.Утепление чердачных перекрытий в местах промерзания | 1 раз в год |  |
| 8.Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год |  |
| 9.Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на чердаках | 2 раза в год |  |
| 10.Ремонт , регулировка , промывка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | Без снятия батарей Перед отопительным сезоном |
| 11.Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |
| 12.Проверка , ремонт и заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | Октябрь-ноябрь |
| 13.Очистка и промывка водопроводных вентилей | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 14.Удаление с крыш и козырьков навесов и обледеневших сосулек над входом в подъезды | 1 раз в год | Март-апрель |
| В.Текущие ремонты |  |  |
| 1.Фундаменты Ремонт вентиляционных продухов , отмостки и входов в подвал | В течении года | До 1% объёма |
| 2.Крыши : - усиление элементов деревянной стропильной системы | 1 раз в год | До 1% объёма |
| - устранение неисправностей кровель | В течении года | До 1% объёма |
| - ремонт гидроизоляции , утепления и вентиляции | 1 раз в год | До 5% объёма |
| 3.Подъезды : - полное восстановление отделки стен , потолков , полов , лестниц , перил , окон , дверей | 1 раз в 5 лет |  |
| 4.Центральное отопление -установка , замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления | В течении года | До 2% объёма |
| 5.Водопровод и канализация - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации | В течении года | До 2% объёма |
| 6.Электроснабжение : установка ,замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания | В течении года | Исключается внутриквартирные эл.устройства и проводка , эл. счетчики и автоматы на площадках подъездов |
| 7.Вентиляция Восстановление работоспособности внутридомовой системы | В течении года |  |
| Г.Санитарное содержание жилья 1.Подметание лестничных площадок , лестниц , тамбуров | Ежедневно | Кроме выходных и праздничных дней |
| 2.Мытьё лестничных площадок , лестниц , тамбуров | Два раза в месяц | Выполнение данных работ в зимнее время (ноябрь-март) производится только в отапливаемых подъездах |
| 3.Влажное удаление пыли, паутины , грязи со стен , потолков , окон , дверей , подоконников , радиаторов | Один раз в месяц |  |
| 4.Мытьё окон на лестничных клетках | Два раза в год |  |
| 5.Летняя уборка придомовой территории -подметание тротуаров, дорожек, крылец | Один раз в сутки кроме выходных и праздничных дней | Кроме выходных и праздничных дней Апрель- ноябрь |
| -уборка мусора с придомовой территории | Один раз в сутки |  |
| - кошение травы, вырезка сухостоя | Один раз в месяц | Май - сентябрь |
| 6.Зимняя уборка : придомовой территории : - уборка снега : - во время снегопада | Через 2 часа после снегопада | Тротуары, дорожки, крыльцо |
| - при отсутствии снегопада | Раз в двое суток | - / - |
| - обработка дорожных покрытий песком | По мере необходимости | Тротуары, дорожки, крыльцо |
| - весенняя промывка и расчистка канавок для оттока воды | По мере таяния снега |  |
| - весенняя общая очистка придомовой территории | После окончания таяния снега. |  |