П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и текущему ремонту

благоустроенных домов (коттеджного типа)

| Перечень работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Работы , выполняемые при проведении технических осмотров жилых домов |  | Места общего пользования (крыша, чердак , лестничные клетки, подвалы) |
| 1.Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации мест общего пользования : - смена прокладок в кранах , вентилях | 1 раз в месяц |  |
| - уплотнение сгонов | 1 раз в месяц |  |
| - устранение засоров , течи | по мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| - крепление труб | 1 раз в месяц |  |
| 2.Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения мест общего пользования : - регулировка кранов , набивка сальников | 1 раз в месяц |  |
| - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| - осмотр и очистка грязевиков воздухосборников , компенсаторов , кранов , вентилей, задвижек | 1 раз в месяц |  |
| - очистка от накипи запорной арматуры | 2 раза в год |  |
| - устранение воздушных пробок | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| 3.Прочистка канализационного лежака | По мере необходимости | Предельный срок 1 сутки |
| 4.Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в квартал |  |
| 5.Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в квартал |  |
| 6.Устранение мелкой течи крыши | По мере необходимости |  |
| 11.Работы выполненные при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне - зимний период |  |  |
| 1.Укрепление водосточных труб , колен и воронок | 2 раза в год |  |
| 2.Консервация системы отопления | 1 раз в год | По окончанию отопительного сезона |
| 3.Утепление чердачных перекрытий в местах промерзания | 1 раз в год |  |
| 4.Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год |  |
| 5.Ремонт , регулировка , промывка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | Перед отопительным сезоном |
| 6.Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |
| 7.Очистка и промывка водопроводных вентилей | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 8.Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | Март-апрель |
| 111.Текущие ремонты |  |  |
| 1.Фундаменты Ремонт вентиляционных продухов , отмостки | В течении года | До 1% объёма |
| 2.Крыши : - усиление элементов деревянной стропильной системы | 1 раз в год | До 3% объёма |
| - устранение неисправностей кровель | В течении года | До 1% объёма |
| - ремонт гидроизоляции , утепления и вентиляции | 1 раз в год | До 5% объёма |
| 3.Центральное отопление -установка , замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления | В течении года | До 2% объёма |
| 4.Водопровод и канализация - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации | В течении года | До 2% объёма |
| 5.Вентиляция . Восстановление работоспособности внутридомовой системы | В течении года |  |