ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном благоустроенном доме

| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Работы, выполняемые при проведении технического обслуживания жилых домов |  |  |
| 1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации мест общего пользования: |  |  |
| - проверка исправности, работоспособности, регулировка и наладка систем водопровода и канализации (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых приборов учета) |  | 1 раз в месяц |
| - смена прокладок в кранах, вентилях, уплотнение сгонов |  | 1 раз в месяц |
| - устранение засоров |  | По мере необходимости |
| - устранение течи в трубопроводах (в стояках, колодцах, трубопроводах подвала) |  | По мере необходимости (предельный срок 1 сутки) |
| - смена отдельных водоразборных кранов, задвижек в подвалах, замена внутренних пожарных кранов |  | 1 раз в месяц |
| - проверка и ремонт канализационных вытяжек |  | 1 раз в квартал |
| - прочистка канализационных лежаков |  | По мере необходимости |
| - прочистка дворовой канализации, смена отдельных участков трубопроводов |  | По мере необходимости |
| 2. Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения мест общего пользования: |  |  |
| - проверка исправности, работоспособности, регулировка и наладка систем центрального отопления (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых приборов учета) |  | 1 раз в месяц |
| - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу |  | По мере необходимости |
| - контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  | Постоянно |
| - мелкий ремонт теплоизоляции |  | 2 раза в месяц в зимний период |
| - осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вентилей, задвижек |  | 1 раз в месяц |
| - промывка систем центрального отопления и водоснабжения, очистка от накипи запорной арматуры |  | 2 раза в год |
| - устранение воздушных пробок |  | По мере необходимости |
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств мест общего пользования (кроме квартирных счетчиков и электрощитов) |  |  |
| - смена перегоревших лампочек |  | 1 раз в месяц (на всех этажах и тамбуре) |
| - смена и ремонт выключателей и патронов |  | По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) |
| - мелкий ремонт электропроводки |  | По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) |
| 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | 1 раз в год |
| 5. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, устранение причин его нарушения |  | В течение года |
| II. Работы, выполненные при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  | 2 раза в год |
| 2. Консервация системы отопления |  | 1 раз в год (по окончании отопительного сезона) |
| 3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 1 раз в год |
| 4. Утепление и ремонт оконных проёмов, замена разбитых стекол |  | 1 раз в год (октябрь-ноябрь) |
| 5. Утепление и ремонт входных дверей и дверных проемов |  | 1 раз в год (октябрь-ноябрь) |
| 6. Установка и снятие пружин на входных дверях |  | 2 раза в год (лето-зима) |
| 7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  | 2 раза в год |
| 8. Проверка, ремонт и заделка продухов в цоколях зданий |  | 1 раз в год |
| 9. Ремонт, регулировка, промывка и испытание систем центрального отопления; очистка и промывка водопроводных вентилей |  | 1 раз в год |
| 10. Удаление с крыш снега и наледи |  | 1 раз в год (март-апрель) |
| 11. Утепление чердачных перекрытий в местах промерзания, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на чердаках |  | 1 раз в год |
| III. Текущие ремонты жилого фонда |  |  |
| 1. Фундаменты: - ремонт вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвал |  | В течение года (до 1% объема) |
| 2. Крыши: - проверка температурно-влажностного режима на чердаках, - проверка и усиление элементов деревянной стропильной системы, - проверка и устранение неисправностей кровель, - ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции |  | в течение года в течение года в течение года в течение года |
| 3. Подъезды: - полное восстановление отделки стен, потолков, полов, лестниц, перил, окон, дверей |  | 1 раз в 5 лет |
| 4. Ремонт фасадов |  | 1 раз в год |
| 5. Ремонт инженерного оборудования в подвалах и общих стояков |  | В течение года |
| Санитарное содержание общего имущества |  |  |
| 1. Подметание лестничных площадок, лестниц, тамбуров |  | Ежедневно |
| 2. Мытье лестничных площадок, лестниц, тамбуров |  | 2 раза в месяц |
| 3. Влажное удаление пыли, паутины, грязи со стен, потолков, окон, дверей, подоконников, радиаторов |  | 1 раз в месяц |
| 4. Мытье окон на лестничных клетках |  | 2 раза в год |
| 5. Летняя уборка придомовой территории: |  |  |
| - подметание тротуаров, дорожек, крылец |  | 1 раз в сутки, кроме выходных и праздничных дней |
| - уборка мусора с придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов |  | 1 раз в сутки |
| - кошение травы |  | 2 раза в год |
| - вырезка сухостоя |  | 1 раз в месяц |
| 6. Зимняя уборка придомовых территорий: |  |  |
| - уборка снега |  | Через 2 часа после снегопада |
| - во время снегопада |  |  |
| - при отсутствии снегопада |  | Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |
| - обработка дорожных покрытий песком |  | По мере необходимости |
| - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов |  | 1 раз в сутки |
| - весенняя промывка и расчистка канавок для оттока воды |  | По мере таяния снега |
| - весенняя общая очистка придомовой территории |  | После окончания таяния снега |